Proiectarea unui circuit electronic destinat reglării digitale a intensității sonore în trepte şi afișarea acestuia

Disciplina: Inginerie Audio 2

Profesor indrumator: Șef lucr. Dr. ing. Cornel Stanca

Studenta: Povăr Luminița

Anul 3, TST, grupa 4LF602

Cuprins

Etapa 1. Proiectare stabilizator de 5V cu CI uA723	3

Etapa 2 - Proiectare comutator cu MMC4066 (sau similare) și amplificator cu alimentare unipolară LM358 (sau similare) cu caștig variabil	8

Etapa 3 - Proiectare decodificator și afișor	11

Etapa 4 - Programare μC PIC 12F1822	14

Bibliografie	20

Etapa 1. Proiectare stabilizator de 5V cu CI uA723

Schema serie, cu tranzistor extern, cu întoarcerea caracteristicii

- Variabile:

  - Valoarea curentului maxim

IoMax= 900 mA

  - Valoarea curentului de scurtcircuit

ISC = 550 mA

  - Valoarea rezistențelor

R1 = 26.1 kΩ

R4 =  28.7 kΩ

  - Valori preluate din foaia de catalog a CI µA723

VSL = 0,65 V

VREF = 7,15 V

- Cerințe:

1.Dimensionarea rezistenței R2 cu toleranță 1% pentru VO = 5V

V0=VREF∙ R2R1+ R2 (1.1)

V0=VREF∙ R2R1+ R2=>VoVREF= R2R1+ R2=>R2= Vo ∙ (R1+ R2)VREF=>

=>VREF∙R2 = Vo ∙ (R1+ R2)=> R2 ∙ (VREF- Vo)= Vo ∙ R1=>

R2= Vo ∙ R1VREF- Vo= 5 V ∙ 26.1 kΩ7.15 V- 5 V

R2=60.69 kΩ

Alegem valoarea nominală standard pentru seria E-96

R2 = 60.4 kΩ

2.Recalcularea VO cu valoarea lui R2 dimensionată la punctul 1)

Înlocuim valorile cunoscute în relația (1.1)

V0_recalculat=VREF∙ R2R1+ R2=7,15V∙60.4 kΩ26.1 kΩ+60.4 kΩ

V0_recalculat=4.99 V

3.Dimensionarea rezistenței R3 cu toleranța 2%

ISC=VSL∙(R3+R4)RSC∙R4  3.1

RSC=  VSL∙(R3+R4)ISC∙R4      3.2

Iomax= V0_recalculat∙R3+VSL∙R3+R4RSC∙R4     3.3

Înlocuim RSC din relația (3.2) în relația curentului maxim (3.3)

Iomax=ISC∙V0_recalculat∙R3+VSL∙R3+R4VSL∙R3+R4

R3= VSL∙R4∙ISC-IomaxIomax∙VSL-ISC∙V0_recalculat+VSL

R3= 0.65 V∙28.7 kΩ∙ 550mA-900 mA900 mA∙0,65V-550mA∙4.99 V+0,65V

R3=2.594 kΩ

Alegem valoarea nominală standard pentru seria E-48

R3 = 2.61 kΩ

4.Dimensionarea RSC cu toleranța 5% și puterea adecvată

RSC= VSL∙R3+R4ISC∙R4

RSC= 0.65 V∙2.61 kΩ+28.7 kΩ550 mA∙28.7 kΩ

RSC=1.289 Ω

Valoarea nominala standard pentru seria E-24

RSC = 1.3 Ω

5.Recalcularea ISC și IOMax cu valorile lui R3 și RSC dimensionate la punctele 3) și 6)

ISC_recalculat=VSL∙(R3+R4)RSC∙R4

ISCrecalculat= 0.65V∙(2.61 kΩ +28.7 kΩ)1.3 Ω∙28.7 kΩ

ISCrecalculat= 545.4 mA

IoMax_recalculat=ISC∙VOrecalc∙R3+VSL∙R3+R4VSL∙R3+R4

IoMax_recalculat=550 mA∙4.99 V∙2.61kΩ+0,65 V∙2.61 kΩ+28.7kΩ0,65 V∙2.61 kΩ+28.7kΩ

IoMax_recalculat= 901.971 mA

6.Dimensionare tranzistor extern.

Puterea adecvată

- Vo = 5V

P1=IOMax∙UCE1     4.1

Tensiunea colector – emitor:

UCE1=VCC-URSC1-VO     4.2

Tensiunea rezistenței RSC:

URSC1=RSC∙IOmax     4.3

URSC1= 1.3 Ω∙900 mA

URSC1=1.17 V

Vcc = 12 V ( din foaie de catalog)

Înlocuim valorile cunoscute în relația (4.2)

UCE1=12V -1.17 V-5 V

UCE1=5.83 V

Înlocuim valorile cunoscute în relația (4.1)

P1=900 mA*5.83V

P1=5.247 W

- Vo = 0 V

P2=ISC∙UCE     4.4

Tensiunea colector – emitor

UCE1=VCC-URSC1-VO     4.2

Tensiunea rezistenței RSC

URSC2=RSC∙ISC     4.5

URSC2=1.3 Ω∙550 mA

URSC2=0.715 V

Înlocuim valorile cunoscute în relația (4.2)

UCE2=VCC-URSC2-VO

UCE2=12V-  0.715 V-0

UCE2= 11.285 V

Înlocuim valorile cunoscute în relația (4.4)

P2=550 mA* 11.285 V

P2=6.206 W

Din subpunctele (a) si (b) rezultă că:

Pmax=P2=6.206   W

Am ales tranzistorul de putere PNP BD912 [1] cu parametrii:

Am avut următoarele condiții : PC  >  Pmax , VEB > 5 V; IC > Imax    (IoMax= 900 mA) ; (Pmax  =6.206 W)

    - PC = 90 W

    - VEB = 5 V

    - IC = 15 A

7.Realizare schemă stabilizator cu tranzistor extern și verificare funcționare în Proteus

Fig. 1.1: Schema stabilizator cu tranzistor extern şi verificare funcționare în Proteus

8.Se determină caracteristica VO(IO)

Pentru efectuarea caracteristicii Vo(Io) am adăugat în paralel un potențiometru.

Fig1.2. Caracteristică Vo(Io)				Fig1.3. Tabel măsurători

Etapa 2 - Proiectare comutator cu MMC4066 (sau similare) și amplificator cu alimentare unipolară LM358 (sau similare) cu caștig variabil

- Variabile:

  - Valoarea rezistenței Rref.

Rref = 4.87 kΩ

  - Câştigul maxim al amplificatorului, Gmax[dB].

Gmax = 16 dB

- Cerințe:

1.Dimensionare rezistenței R1, R2 şi R3 cu toleranța 1% pentru R0=Rref.

R3=2∙R2=4∙R1=8∙R0

Calculam si dimensionam R1

4∙R1=8∙R0

R1=2∙R0

R1=2∙ 4.87 kΩ

R1= 9.74 kΩ

Alegem valoarea nominală standard pentru seria E-96

R1 =9.76 kΩ

Calculam si dimensionam R2

2∙R2=8∙R0

R2=4∙R0

R2=4∙4.87kΩ

R2=19.48 kΩ

Alegem valoarea nominală standard pentru seria E-96

R2 = 19.6 kΩ

Calculam si dimensionam R3

R3=8∙R0

R3=8∙4.87kΩ

R3= 38.96kΩ

Alegem valoarea nominală standard pentru seria E-96

R3 = 39.2 kΩ

2.Dimensionarea rezistenței Ri cu toleranța 1% a.î. să se realizeze domeniul de amplificare cerut cu câştigul maxim Gmax.

Calculam amplificarea

A=10Gmax20

A=1016dB20

A=100.8dB=>A=6.309

Calculam Ri

A=R0+R1+R2+R3Ri+1     II.1

Ri=R0+R1+R2+R3A-1

Ri=4.87kΩ+9.76kΩ +19.6kΩ+39.2kΩ6.309-1

Ri= 13.831kΩ

Alegem valoarea nominală standard pentru seria E-96

Ri = 13.7 kΩ

3.Recalcularea câştigului maxim al amplificatorului cu rezistența Ri adoptată.

Recalculăm amplitudinea folosind formula (II.1)

Arecalc=R0+R1+R2+R3Ri+1

Arecalc=4.87kΩ+9.76kΩ +19.6kΩ+39.2kΩ13.7 +1

Arecalc=6.359

Recalculam câştigul maxim al amplificatorului

Gmaxrecalc=20∙logArecalc

Gmaxrecalc=20∙log6.359

Gmaxrecalc=16.067 dB

4.Realizarea schemei şi simularea funcționării în Proteus (se completează schema realizată la etapa 1 - punctul 3.1)

Fig. 2.1: Schema circuitului specific etapei 2

Fig. 2.2: Oscilograma pentru circuitul din fig 2.1

Etapa 3 - Proiectare decodificator și afișor

- Variabile:

  - Circuitul decodificator, DCD.

74HC4514 [2]

  - Curentul prin LED, ILED

ILED   = 7.75 mA

- Cerințe:

1.Dimensionare rezistență de limitare a curentului prin fiecare segment al afișorului (LED), RLED, cu toleranța 5%, pentru curentul prin LED-uri dat; se va ține cont de căderea de tensiune pe LED-ul în conducție şi nivelul Low respectiv High de la ieşirea decodificatorului;

Ieșire activă high VOH = 5V pentru VCC = 5V

ULED = 2.2 V

RLED=Vcc-ULEDILED= 5V-2.2V7.75mA=361,290Ω

Alegem valoarea nominală standard pentru seria E-24

RLED = 360 Ω

  - Recalculare curent prin LED-uri având în vedere valoarea standard a rezistenței de limitare.

ILED_recalc=Vcc-ULEDRLED=5V-2.2V360= 2.8V360=7.77mA

ILED_recalc= 7.77mA

2.Realizarea schemei şi simularea funcționării în Proteus (se completează schema realizată la punctul 3.2).

Fig.3.1 Completare schemă de la etapa 2

Fig. 3.2 Schema si simulare in Proteus pentru amplificare minimă

Fig. 3.3 Schema si simulare in Proteus pentru amplificare maximă

Etapa 4 - Programare μC PIC 12F1822 [3]

- Variabile:

  - Pinii alocați pentru ieşirile A, B, C şi D şi intrările Up şi Down.

| Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iDown | A | iUp | B | D | C |

- Cerințe:

1.Adaptarea programului standard la cerințele impuse de variabile.

2.Realizarea schemei în Proteus (adăugarea la schema din etapa 3) prin conectarea butoanelor pentru incrementare/ decrementare la intrările μC şi a ieşirilor (cod NBCD) la intrările decodificatorului şi comutatorului electronic.

3.Verificarea funcționării schemei (în Proteus).

Fig 4.1. Completare schemă în Proteus

Fig 4.2. Dovadă funcționare în Proteus – LED 16

Fig 4.3. Dovadă funcționare în Proteus – LED 1

Tabel 4.4 Coduri pentru conexiunile de la iesire

;******************************************************************************************

;Proiect IA2/PME2

;******************************************************************************************

;

;configuratie pini uC -------------------

;pin7 - Iesire C (b2)/RA0

;pin6 - Iesire D (b3)/RA1

;pin5 - Iesire B (b1)/RA2

;pin4 - Intrare iUp (buton incrementare)/RA3

;pin3 - Iesire A (b0)/RA4

;pin2 - Intrare iDown (buton decrementare)/RA5

;-----------------------------------------

;

LIST    P=PIC12F1822

INCLUDE  "P12F1822.inc"

;

;Setare cuvinte de configurare

;

__CONFIG _CONFIG1 , _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF &  _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOREN_OFF & _CLKOUTEN_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF

__CONFIG _CONFIG2 , _WRT_OFF & _PLLEN_OFF & _STVREN_OFF & _BORV_LO & _LVP_OFF

;

;Definire registrii utilizator

;

Cblock 0x020		;Begin of RAM

rNiv

rFLAGS

endc

;

#define	iUp	PORTA,3

#define	iDown	PORTA,5

#define	fUp	rFLAGS,0

#define	fDown	rFLAGS,1

;

ORG     0

GOTO    START

;

;rutina de intrerupere --------------------------------------

;

ORG     4

goto	START

;

;start program ====================================

;

START

;

; Define OSC (4MHz, IntOSC)

BANKSEL OSCCON

MOVLW   B'11101000'

MOVWF   OSCCON

;

;PORTA as digital I/O

BANKSEL	ANSELA

clrf	ANSELA

;

;define I/O port

BANKSEL TRISA

MOVLW   B'11101000'

;RA0=C

;RA1=D

;RA2=B

;RA3=iUp

;RA4=A

;RA5=iDown

MOVWF   TRISA

;

;initializare PORTA

BANKSEL	PORTA

clrf	PORTA

movlw	0x00

movwf	rNiv

clrf	rFLAGS

;

MAIN

;

movfw	rNiv

call	Table

movwf	PORTA

;verifica buton Up

btfsc	iUp		;apasat?

goto	MAIN1	;Nu

;Da

bcf		fDown

btfsc	fUp		;deja apasat?

goto	MAIN	;Da

bsf		fUp		;Nu, prima apasare

movlw	0x0F

xorwf	rNiv,W

btfsc	STATUS,Z

goto	MAIN

incf	rNiv

goto	MAIN

;

MAIN1				;verifica buton Down

bcf		fUp

btfsc	iDown	;apasat?

goto	MAIN2	;Nu

;Da

btfsc	fDown		;deja apasat?

goto	MAIN		;Da

bsf		fDown		;Nu, prima apasare

movlw	0x00

xorwf	rNiv,W

btfsc	STATUS,Z

goto	MAIN

decf	rNiv

goto	MAIN

MAIN2

bcf		fDown

goto	MAIN

;

Table

ADDWF	PCL

retlw	0x00	;0

retlw	0x10	;1

retlw	0x04	;2

retlw	0x14	;3

retlw	0x01	;4

retlw	0x11	;5

retlw	0x05	;6

retlw	0x15	;7

retlw	0x02	;8

retlw	0x12	;9

retlw	0x06	;10

retlw	0x16	;11

retlw	0x03	;12

retlw	0x13	;13

retlw	0x07	;14

retlw	0x17	;15

;

END

Bibliografie

[1]. https://datasheetspdf.com/pdf/1074699/nELL/BD912/1

[2].https://www.mouser.com/datasheet/2/916/74HC_HCT4514-1598256.pdf

[3].https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/348704/MICROCHIP/PIC12F1822.html